工业级千兆环网以太网光纤交换机

        （二光三电 环网交换机）

            使用说明

一、概述

千兆环网光纤交换机是一种用来将千兆以太网络（Gigabit Ethernet）的多路电信号和光信号集中交换的光电信号交换机，它符合IEEE802.3z/A 标准。支持快速环网自愈功能，自愈时间小于30毫秒。

五口千兆光纤交换机有3个RJ45双绞线接口和2个光接口，分别用来连接双绞线和光纤。它的特点是电口可以直通线/交叉线自适应，可以是全双工，也可是半双工模式。而光接口可按用户需求配置，它具有良好的稳定性和可靠性。

交换机的光接口只能是1000M全双工模式；而RJ45口可工作在10M、100M或1000M，全双工或半双工模式，是真正的10/100/1000M自适应光纤交换机。

光模块有多模和单模之分，而单模又有双纤和单纤二种类型，双纤需用二芯光纤才能传输一路以太网信号，而单纤只需一芯光纤就能传输一路以太网信号。

二、安装和初始化

请按以下步骤安装千兆光纤交换机：

1、将光纤跳线或尾纤从光纤两端的终端盒分别连接到两端千兆光纤交换机（或一端是收发器或路由器的千兆光纤接口）的光口。注意同一根光纤的两端必须分别接入两端光纤接口的TX和RX口，不能同时都接在TX或RX口上，否则光纤连不通。单纤模块则只需一芯光纤跳线。注意：光纤组环网时，必须只有1台根节点，其它为从节点设备。
2、将UTP跳线从网络设备的RJ45口连接到千兆光纤交换机的RJ45接口，直通线或交叉线均可。1000Base-T标准要求用到4对双绞线，即8芯线全部用上，而且要求使用5E类或6类双绞线，RJ45接头也必须用质量较好的，对制作连接RJ45接头的工艺要求也较高，必须按规范操作，否则电口将连不通、丢包或不稳定

3、将电源适配器的DC插头接到光纤交换机的DC插座上，再将电源适配器的AC插头插入AC插座，接通电源，此时光纤交换机的POWER（电源指示）灯亮，其它指示灯先按自检顺序依次闪亮，自检完成后将根据光纤交换机电口所检测到与之对接网络设备的状态来决定电口的工作状态, 指示灯将显示此时每个接口的工作状态。如果检测不到对接设备（例如对接设备未开机等），则只有PWR指示灯亮。

4、千兆光纤交换机电口是10/100/1000M自适应端口，将根据所连接对方设备电口的最高速率来设置自身速率。

三、LED指示灯

千兆光纤交换机10个LED指示灯，它们显示了交换机的工作状态，根据LED所示，就能判断出交换机是否工作正常和可能有什么问题，从而帮助找出故障。

千兆光纤交换机前面板指示灯定义如下图所示：

[image: image1.jpg]- HA ] DC 5V




千兆交换机指示灯作用从左到右分别如下所述：

一组：

PWR：灯亮表示交换机电源供电工作正常。

RUN: 灯闪亮表示环网功能正常

FL1：灯亮表示FL1光口连接正常；灯闪亮表示FL1中有数据在传输。

FL2：灯亮表示FL2光口连接正常；灯闪亮表示FL2中有数据在传输。

1/2/3 L/A 3个灯，灯亮表示端口的速度是100M
1000M：灯亮表示端口的速度是1000M

L/A：  灯闪亮表示端口有数据在传输
四．光纤部分参数

双纤光纤部分参数

[image: image2.png]1000-5% 1000-LX-20 | 1000-LX-40
JeerED sC sC SC
FREFARE i -2 -2
LR 850nm 1310m 1310mm
62. 5kn: 224 %
R 048 4048
50Mm: 550 %
B/NREE | -12. 0dBn -11. 0dBn | -5. OdBn
BAKIEDE | -5 0dBn -5.0dBn | OdBm
EWRRGEE < ~19dBn < -22dBn | < -25dBn
JLIFEERETREE | 7. OdBn 11.0dBn |22 OdBn




  [image: image3.png]1000-LX-60 1000-LX-80 | 1000-L¥-100
JeerED sC sC 5C
FREFARE -2 -2 -2
LR 1310m 1550m 1550mm
TEMEER 60 AR AR 10042
B/NREDE | -1 0dBn 3. OdBn -1. 0dBn
BAREHE | 2. 0dbn OdBn 3. 0dBn
EWRRGEE < -27dBm < ~25dBm < ~28dBn
SLIFBERETREE | 26. 0dBn 22. OdBn 27. 0dBn





单纤光纤部分参数

[image: image4.png]1000L%-20 1000L%-40 1000L¥-60
JeerED sC sC 5C
FREFARE -2 -2 -2
Lk 1310/1550nm | 1310/1550nm 1310/1550nm
TEMEER 048 4048 60 AR
B/NRIETE | -11. /-12. 0dBn | -6. 0/8. 0dBn ~1.0/-5. 0dBn
BARIEDE | -5. 0dbn OdBn 2dBm
EREE | < -22dBn < ~25dBm < ~26dBn
JLIFEEREIR#E | 11/10dBn 19/17dBn 25/21dBn




      [image: image5.png]1000L¥-80 1000LX-90
JeerED sC SC
FREFARE -2 -2
Lk 1490/1550nm 1490/1550nm
R 80 AR 0 AE
BNRIEHE 3. OdBn -1. 0dBn
BARRENE 3dBn 3dBm
EWRRGEE < ~26dBn < ~26dBn
FATRERBIR 23. OdBn 25. 0dBm





五、技术参数
标准: IEEE 802.3z/AB 1000Base-T/SX/LX/ZX

接口: 双绞线: RJ45

        光纤: SC

传输速率: RJ45口速率：10/100/1000Mbps

光口速率：1000Mbps

双工方式: 电口全双工或半双工，SFP全双工

双绞线:  5E类，6类

光纤: 多模: 50/125，62.5/125µm

        单模: 8/125，8.3/125，9/125，10/125µm

电源: 交流220V(170-260V)，50Hz或DC48V 

环境温度: 0 ～ 50℃

存储温度: -20 ～ 70℃

湿度: 5% ～ 90%

体积：170×103×29mm（长×宽×高）

六. 装箱单

二光三电光纤交换机1台

外置电源适配器1只

使用说明1份

保修卡1份

