                                                                                                      网管型SFP千兆2光8电交换机

（7个百兆网口、1个千兆网口、2个SFP光口）

产品说明：
•    两光八电千兆网管型光纤收发器，为用户提供2个1000BASE-SX/LX的光纤环网接口(Fiber)及7个10/100BASE-T和1个10/100/1000M的自适应以太网双绞线接口(Ethernet)；支持Web页面管理、IP设置、VLAN划分、端口速率控制等、支持RSR( Rapid Super Ring）冗余环网技术。双光口的设计；

技术参数：
参数/规格
标准IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u 100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.1d Spanning Tree
支持光模块波长： 850nm/1310nm/1550nm
传输距离：多模模块：/550m(光纤尺寸50/125μm)
单模模块：10/20/40/60/80/100/120Km，
五类双绞线：100m
端 口： 1-7 RJ45口：速率10/100Mbps 、G1-RJ45口：速率10/100/1000Mbps、
2个SFP接口：1.25G，支持环网、支持SFP光模块单纤单模、双纤单模、多模
MAC地址表： 1K
缓存器空间：  1MKbit
误码率：   <1/1000000000
LED指示灯：
PWR（电源），G2/G3(光纤连通/动作)，COM串口设置端口，RUN环网指示灯
G2/G3光口指示灯，run环网指示灯
电源： DC5V/3A
功耗： 10W
工作温度：  -35~75℃
储存温度：  0~75℃
湿度：  5%~90%无凝结
尺寸：  167mm (D)×120mm(W)×40mm (H) /长×宽×高                    

产品图片：

[image: image1.jpg]Gizabit Ethermet Switen
10/7100/1000Base-T to 1000Base—>%





